通过直接的数据比对，结论非常明确：中间横梁（Main Frame）的效果远远好于前面把手（Handlebar）。

以下是基于你的真实测试数据得出的深度分析：

1. X轴（左右晃动）：把手位置的“转向噪音”极大

把手 (Handlebar) X轴波动标准差：0.216 g

横梁 (Main Frame) X轴波动标准差：0.087 g

分析：你可以从图表的第二栏（X-Axis）明显看到，蓝色线条（把手）的波动幅度远超红色线条（横梁），噪音是横梁的 2.5倍。这是因为在骑行过程中，为了保持平衡或避让，你的双手会不断微调方向盘。把手上的传感器把这些“人为的转向动作”全都记录成了加速度，这会严重干扰我们对“路面坑洼”的判断。横梁则非常稳定。

2. Y轴（前后加减速）：把手的姿态变化更多

把手 (Handlebar) Y轴波动标准差：0.165 g

横梁 (Main Frame) Y轴波动标准差：0.093 g

分析：图表第三栏（Y-Axis）显示，把手的纵向数据波动更大。当你捏刹车、身体前倾或摇车踩踏时，把手会发生位移或姿态倾斜。而车架中间横梁作为一个刚性整体，受骑行者姿势改变的干扰较小。

3. Z轴（上下颠簸）：横梁更能反映真实路况

最大瞬时冲击力 (Max Magnitude)：把手 2.19 g vs 横梁 1.96 g

分析：图表第一栏（Z-Axis）代表了我们最关心的上下颠簸（也是判定 The Bone-Shaker Index 的核心数据）。

把手的 Z 轴数据往往“失真”。一方面是因为前叉的形变或前避震器吸收了部分震动，另一方面由于双手压在把手上，人体手臂相当于“人肉避震”，导致短促而真实的地面冲击被放大或平滑掉了。

横梁的 Z 轴数据更加“纯粹”。横梁是自行车的承载骨架，它的 Z 轴加速度能更忠实地反映轮胎压过坑洼时车架受到的物理刚性冲击。

最终建议：选择“中间横梁”

既然装在后轮旁边容易引起干涉，那么装在中间横梁（上管或下管）就是你目前最佳的选择。

横梁位置的测试数据证明了：

它过滤掉了绝大部分由手部动作引起的 X 轴和 Y 轴假信号（噪音极低）。

它作为一个刚性结构，能够清晰、干净地记录下每一次颠簸（Z轴波动清晰）。