数据核心特征提取

通过分析你的 Z 轴（垂直方向）数据，我们得出了以下基准指标：

静止基准线（重力加速度）：平均值为 -0.978 g。这意味着你的传感器 Z 轴是垂直向下的，平时受到的标准重力约为 1g。

常规骑行底噪：标准差（Std Dev）为 0.105 g。这是你平时骑行在普通路面上的轻微震动幅度。

最大颠簸冲击：记录到的最大绝对偏差达到了 0.932 g（瞬间读数接近 -1.91 g）。

判定标准设置建议

为了精准找出“坑洼”，你不能直接用原始的 Acc_Z 读数，而是应该先计算“动态垂直加速度（Dynamic Z）”，即剔除掉地球重力。

计算公式：动态 Z = 绝对值(Acc_Z - (-0.978))

(简算法：取 Acc_Z 绝对值后减去 0.98 即可)

基于你的实测数据（运用统计学的百分位数分布），我为你推荐以下 三级颠簸判定标准：

1. 正常粗糙路面（底噪过滤区）

阈值设置：动态 Z < 0.30 g

数据支撑：在你的测试中，95% 的时间里动态 Z 都小于 0.3g。这意味着只要冲击力低于这个值，都属于正常的柏油路颗粒震动或车架的正常轻微摇晃。程序可以直接忽略不记。

2. 中度颠簸（小坑洼/砖块路/井盖）

阈值设置：0.30 g ≤ 动态 Z < 0.45 g

数据支撑：覆盖了你数据中 95% ~ 99% 的少数波峰。

应用场景：这代表路面有明显的不平整（比如压过下沉的井盖或小裂缝）。如果你要在地图上画出“路况较差”的黄色轨迹，就筛选这个区间。

3. 严重坑洼 / 减速带 (Bone-Shaker 核心数据)

阈值设置：动态 Z ≥ 0.45 g

数据支撑：代表了你整趟骑行中最剧烈的前 1% 的物理冲击。你的最大冲击力达到了 0.93g。

应用场景：这是真正的“骨头粉碎者（Bone-Shaker）”。在地图上，这些点应该被标记为高危红色点位。当你的 App 检测到这个级别的数据时，就可以触发“坑洼记录”。